超声波检测报告

报告编号: ZJC018-PK2Z-24-UT-004

| 委托单位 |  | 宿迁大道(迎宾大道至杨舍路)快速化改造工程施工项目SODDSG1标段 |  |  | 工程名称 |  |  | 宿迁大道(迎宾大道至杨舍路)快速化改造工程施工项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 构件名称 |  | PK2Z-L1 |  |  | 检测部位 |  |  | PK2Z-L1 熔透角接焊缝 |  |  |
| 材质 |  | Q345qD |  | 坡口形式 | V型 |  |  | 检测数量 | 61.506 m |  |
| 检测时机 |  | 焊后24小时 |  | 焊接方法 | CO2气体保护焊+埋弧自动焊 |  |  | 检测比例 | 100% |  |
| 热处理状态 |  | TMCP |  | 工件温度 | 10℃ |  |  | 表面状态 | 打磨光滑 |  |
| 仪器型号/ 编号 |  | 超声波探伤仪 SZ-C01 |  | 探头规格 | 5P9X9 70° 2.5P9X9 60 |  |  | 耦合剂 | 化学浆糊 |  |
| 表面补偿 |  | 4dB |  | 对比试块 | RB-2 |  |  | 标准试块 | CSK-IA |  |
| 检测位置 |  |  |  | 扫查方式 |  |  |  | 检测灵敏度 | Φ3×40 |  |
| 采用标准/ 级别 |  | GB/T 11345-2023 检验等级 B |  |  |  |  |  | 母材检测 结果 | 无影响横波检测缺陷 |  |
| 检测部位及缺欠示意图： 说明：焊缝坐标方向为纵向焊缝从小桩号到大桩号；环向焊缝从左到右；竖直焊缝从上到下。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测结果： 依据上述标准及合格级别，本公司按照上述比例对上述检测部位焊缝进行了检测，检测结论合格，具体检测情况见下页检测结果表格。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制 |  |  | 审核 |  |  | 批准 |  |  | 日 期 | 2024.11.10 |

超声波检测结果

报告编号: ZJC018-PK2Z-24-UT-004

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 板厚mm | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺欠 编号 | 缺欠当量 (dB) | L mm | X mm | Y mm | H mm | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FD1 | 12⊥45 | 0~16.325 | 16.325 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  |  | 2024.10.29 |  |  |  |
| 说明：L：缺欠指示长度；X：距基准点距离；Y：缺欠距焊缝中心距离；H：缺欠深度距离；R1-一次返修，R2-两次返修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

超声波检测结果

报告编号: ZJC018-PK2Z-24-UT-004（续1）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 板厚mm | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺欠 编号 | 缺欠当量 (dB) | L mm | X mm | Y mm | H mm | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FM1 | 12⊥25 | 0~16.325 | 16.325 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | ZG1-1-T1 | 28⊥25 | 0~3.328 | 3.328 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | ZG1-1-T3 | 28⊥45 | 0~2.985 | 2.985 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | ZG1-1-T4 | 28⊥12 | 0~1.409 | 1.409 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | ZG2-1-T1 | 28⊥25 | 0~3.357 | 3.357 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | ZG2-1-T3 | 28⊥45 | 0~3.02 | 3.02 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | ZG2-1-T4 | 28⊥12 | 0~1.389 | 1.389 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | ZJ1-3-T1-1 | 20⊥25 | 0~0.356 | 0.356 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | ZJ1-3-T1-2 | 20⊥25 | 0~0.356 | 0.356 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | ZJ1-3-T2-1 | 20⊥12 | 0~1.29 | 1.29 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | ZJ1-3-T2-2 | 20⊥12 | 0~1.29 | 1.29 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | ZJ1-3-T3-1 | 20⊥45 | 0~0.356 | 0.356 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | ZJ1-3-T3-2 | 20⊥45 | 0~0.356 | 0.356 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | ZJ1-3-T4-1 | 20⊥12 | 0~1.29 | 1.29 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | ZJ1-3-T4-2 | 20⊥12 | 0~1.29 | 1.29 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | ZJ1-4-T1-1 | 20⊥25 | 0~0.406 | 0.406 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | ZJ1-4-T1-2 | 20⊥25 | 0~0.406 | 0.406 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | ZJ1-4-T2-1 | 20⊥12 | 0~1.29 | 1.29 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | ZJ1-4-T2-2 | 20⊥12 | 0~1.29 | 1.29 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | ZJ1-4-T3-1 | 20⊥45 | 0~0.406 | 0.406 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | ZJ1-4-T3-2 | 20⊥45 | 0~0.406 | 0.406 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | ZJ1-4-T4-1 | 20⊥12 | 0~1.29 | 1.29 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | ZJ1-4-T4-2 | 20⊥12 | 0~1.29 | 1.29 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  |  | 2024.11.10 |  |  |  |
| 说明：L：缺欠指示长度；X：距基准点距离；Y：缺欠距焊缝中心距离；H：缺欠深度距离；R1-一次返修，R2-两次返修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |